Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

«ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛОГОВОГО ВВОДА-ВЫВОДА: АЦП И ШИМ»

по дисциплине «Аппаратные средства вычислительной техники»

| Выполнил студент гр. 5151001/40001 | Антонов Г. Е. |
| --- | --- |
| <подпись> |  |

| Преподаватель / ассистент | Семенов П.О. |
| --- | --- |
| <подпись> |  |

Санкт-Петербург

2026 г.

1. Цель работы

Получение практических навыков по работе с аналого-цифровым преобразователем и таймерами-счётчиками. Изучение принципов применения широтно-импульсной модуляции в современных цифровых устройствах.

2. Формулировка задания

Логика гирлянды № 3. На каждом из регистров PORTA, PORTB и PORTC циклически отображаются комбинации горящих светодиодов из фиксированного массива значений. Существует общий для всех регистров массив из пяти значений (наборов одновременно горящих светодиодов). Смена состояния гирлянды на каждом порту заключается в циклической последовательной смене индекса отображаемого элемента массива на определённую величину шага. Параметрами гирлянды являются:

- массив значений {b0; b1; …; b4} – положительных чисел, которые могут отображаться на регистрах;

- величина шага (h), на которую циклически увеличивается индекс отображаемого элемента массива b каждый такт гирлянды, для каждого регистра значение шага своё;

- массив временных интервалов (задаётся обратная величина – частота) смены состояния (p0; p1; …; p4);

- начальный индекс (d), определяющий, с какого элемента массива b начинает работать гирлянда на соответствующем регистре.

Параметры, отличные для регистров PORTA, PORTB и PORTC, задаются в виде «hb.», «dc.» и т.д., параметры общего массива – в виде «b0.», «p0.» и т.д.

Вариант 3 (настраиваемые параметры): а) b0 ∈ [0; 255]; б) p0 ∈ [1; 10] раз в 2 секунды; в) ha ∈ [-2; 2]. Неизменяемые значения: b1=1, b2=2, b3=3, b4=4; hb=1, hc=2; p1=1, p2=2, p3=3, p4=4; da=db=dc=0.

Переключение между режимами (демонстрация гирлянды / настройка параметров) осуществляется циклически кнопкой PD2 (прерывание INT0). Переключение между настраиваемыми параметрами b0→p0→ha→b0… осуществляется циклически кнопкой PD3 (прерывание INT1). Имя изменяемого параметра отображается на первых разрядах семисегментного индикатора (с точкой-разделителем на последнем разряде имени), значение параметра в шестнадцатеричной системе – на оставшихся разрядах. Изменение значения осуществляется потенциометром на выводе PA5: крайнее левое положение соответствует нижней границе диапазона, крайнее правое – верхней, значение меняется без задержки. Яркость светодиодов на PD7 и PD4 (ШИМ, режим Fast PWM таймеров T1 и T2) показывает степень отдалённости текущего значения настраиваемого параметра от границ диапазона.

3. Ход работы

3.1. Схема установки (задействованные узлы отладочной платы)

Схема установки с задействованными узлами отладочной платы показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема установки

3.2. Блок-схема алгоритма работы программы

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма работы программы

3.3. Комментированный листинг программы

Листинг программы на языке Си (avr-gcc) приведён ниже.

#define F_CPU 8000000UL

#define GARLAND_DIV 64

#include <avr/io.h>

#include <avr/interrupt.h>

// ================================================================

// Гирлянда, Логика 3, Вариант 3.

//

// Общий для всех трёх портов массив "картинок" (наборов горящих

// светодиодов) b_arr[0..4]. Каждый порт хранит СВОЙ индекс текущего

// элемента этого массива и циклически перебирает его с шагом h

// (свой для каждого порта, может быть отрицательным). Скорость смены

// состояния берётся из ОБЩЕГО массива p_arr[0..4] по ТЕКУЩЕМУ индексу

// порта (т.е. чем дальше уехал индекс, тем другая скорость - если

// p_arr[i] разные).

//

// Настраиваемые параметры (по заданию варианта 3):

//   b0 - b_arr[0], диапазон [0;255]

//   p0 - p_arr[0], диапазон [1;10] (раз в 2 секунды)

//   ha - шаг индекса для PORTA, диапазон [-2;2]

// Зафиксировано заданием:

//   b1=1,b2=2,b3=3,b4=4 ; hb=1,hc=2 ; p1=1,p2=2,p3=3,p4=4 ; da=db=dc=0

// ================================================================

uint8_t b_arr[5] = {0, 1, 2, 3, 4};       // b_arr[0] = b0 (настраиваемый)

uint8_t p_arr[5] = {0x0F, 1, 2, 3, 4};     // p_arr[0] = p0 (настраиваемый)

int8_t ha = 3;   // настраиваемый, [-2;2]

int8_t hb = 1;   // фиксирован

int8_t hc = 2;   // фиксирован

uint8_t da = 0, db = 0, dc = 0;             // фиксированы (начальные индексы)

uint8_t idxA, idxB, idxC;                    // текущий индекс в b_arr для каждого порта

uint8_t count_a = 0, count_b = 0, count_c = 0; // счётчики шагов гирлянды

volatile int mode = 0;        // 0 - гирлянда, 1 - режим настройки

volatile int cur_param = 0;   // 0 -> b0, 1 -> p0, 2 -> ha

volatile unsigned int ind[4] = {0, 0, 0, 0};

volatile int cur_ind = 0;     // 0-3

const unsigned char numb[] = {

0b11000000, // 0  — индекс 0

0b11111001, // 1  — индекс 1

0b10100100, // 2  — индекс 2

0b10110000, // 3  — индекс 3

0b10011001, // 4  — индекс 4

0b10010010, // 5  — индекс 5

0b10000010, // 6  — индекс 6

0b11111000, // 7  — индекс 7

0b10000000, // 8  — индекс 8

0b10010000, // 9  — индекс 9

0b00001000, // a. — индекс 10

0b00000011, // b. — индекс 11

0b01000110, // c. — индекс 12

0b10001100, // p  — индекс 13

0b10001011, // h  — индекс 14

0b10000011, // b  — индекс 15

0b10100001, // d  — индекс 16

0b10111111, // -  — индекс 17

0b11111111  // ' '— индекс 18

};

// переменные АЦП

volatile unsigned int adc_value = 0;

volatile uint8_t adc_ready = 0;

// выводит b_arr[текущий индекс] на все три порта

void update_garland(void)

{

PORTA = b_arr[idxA];

PORTB = b_arr[idxB];

PORTC = b_arr[idxC];

}

// сдвигает индекс idx на шаг h по кругу в пределах 0..4;

// h может быть отрицательным (движение "назад" по массиву)

uint8_t advance_index(uint8_t idx, int8_t h)

{

int tmp = (int)idx + h;

tmp = ((tmp % 5) + 5) % 5;   // приводим к 0..4 даже если tmp отрицательное

return (uint8_t)tmp;

}

void init_garlands(void)

{

idxA = da;

idxB = db;

idxC = dc;

count_a = count_b = count_c = 0;

update_garland();

}

// обновляет ind[] под текущий выбранный параметр (b0/p0/ha) и его значение

void show_param_name(void)

{

switch (cur_param) {

case 0: // b0, значение 0-255 - нужны ДВЕ hex-цифры

ind[0] = 15; // 'b' (без точки)

ind[1] = 0;   // '0' - точку на эту позицию форсируем в прерывании таймера

ind[2] = b_arr[0] >> 4;    // старший полубайт

ind[3] = b_arr[0] & 0x0F;  // младший полубайт

break;

case 1: // p0, значение 1-10, влезает в 1 hex-разряд

ind[0] = 13; // 'p'

ind[1] = 0;   // '0'

ind[2] = 18; // пусто

ind[3] = p_arr[0];

break;

default: // ha, значение -2..2, может быть отрицательным

ind[0] = 14; // 'h'

ind[1] = 10; // 'a.' (точка уже встроена в этот глиф)

if (ha < 0) {

ind[2] = 17;                     // '-'

ind[3] = (unsigned int)(-ha);

} else {

ind[2] = 18;                     // пусто

ind[3] = (unsigned int)ha;

}

break;

}

}

void timer_init(void){

TCCR0 = (1<<WGM01) | (1<<CS01) | (1<<CS00); // режим CTC, предделитель 64

OCR0 = 154;

TIMSK |= (1<<OCIE0); // разрешить прерывание

TCCR1A = (1<<COM1B1)|(1<<WGM10); // ШИМ на ножке PD4, неинвертированный режим

TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS10);   // делитель 1, максимальная скорость

OCR1B = 0; // начальное значение (0% скважности)

// Timer2 (ШИМ на PD7)

TCCR2 = (1<<WGM21)|(1<<WGM20)|(1<<COM21)|(1<<COM20)|(1<<CS20);

OCR2 = 0;

}

void ADC_init(void) {

ADMUX  = (1<<REFS0)|(1<<MUX2)|(1<<MUX0); // AVCC, канал ADC5 (ножка PA5)

ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADIE);

}

ISR(ADC_vect){

adc_value = ADC;

adc_ready = 1;

}

ISR(TIMER0_COMP_vect) {

// режим настройки

if (mode == 1) {

PORTA = 0x00;                       // 1. гасим все индикаторы

if (++cur_ind > 3) cur_ind = 0;     // 2. переходим к следующему разряду

unsigned char code = numb[ind[3 - cur_ind]];

if (cur_ind == 2) {                  // это позиция ind[1] - конец "имени"

code &= 0x7F;                      // принудительно включаем точку (бит7 = DP)

}

PORTC = ~code;                       // 3. устанавливаем символ

PORTA = (1 << cur_ind);              // 4. включаем нужный индикатор

}

// режим гирлянды

if (mode == 0) {

static uint8_t garland_tick = 0;

garland_tick++;

if (garland_tick >= GARLAND_DIV) {   // каждые 64 тика = один шаг гирлянды

garland_tick = 0;

if (++count_a >= (25 / p_arr[idxA])) {

count_a = 0;

idxA = advance_index(idxA, ha);

}

if (++count_b >= (25 / p_arr[idxB])) {

count_b = 0;

idxB = advance_index(idxB, hb);

}

if (++count_c >= (25 / p_arr[idxC])) {

count_c = 0;

idxC = advance_index(idxC, hc);

}

update_garland();

}

}

}

// кнопка PD2 - переключатель между режимами

ISR(INT0_vect) {

if (mode == 0) {

mode = 1;

cur_param = 0;

PORTA = 0x00;

PORTB = 0x00;

PORTC = 0x00;

show_param_name();

} else {

mode = 0;

init_garlands();

}

}

// кнопка PD3 - циклическое переключение между настраиваемыми

// параметрами (b0 -> p0 -> ha -> b0 ...)

ISR(INT1_vect) {

if (mode == 1) {

cur_param++;

if (cur_param > 2) cur_param = 0;

show_param_name();

}

}

int main(){

timer_init();

ADC_init();

DDRA = 0xDF; // PA5 вход (потенциометр), остальные выходы

DDRB = DDRC = 0xFF; // все выходы (гирлянда)

DDRD = 0x90; // PD7 и PD4 выходы (ШИМ), PD2 PD3 входы (кнопки)

MCUCR = (1<<ISC11)|(1<<ISC10)|(1<<ISC01)|(1<<ISC00);

GICR  = (1<<INT1)|(1<<INT0);

init_garlands();

sei();

while(1) {

if (mode == 1) {

if (adc_ready) {

adc_ready = 0;

static unsigned int adc_sum = 0;

static uint8_t adc_count = 0;

adc_sum += adc_value;

adc_count++;

if (adc_count >= 16) {

unsigned int adc_avg = adc_sum / 16;

adc_sum = 0;

adc_count = 0;

uint8_t brightness = (uint8_t)(adc_avg >> 2);

OCR2  = brightness; // PD7

OCR1B = brightness; // PD4

switch (cur_param) {

case 0: // b0: [0;255]

b_arr[0] = (uint8_t)(adc_avg * 256UL / 1024);

break;

case 1: // p0: [1;10]

p_arr[0] = (uint8_t)(adc_avg * 10UL / 1024) + 1;

if (p_arr[0] > 10) p_arr[0] = 10;

break;

default: { // ha: [-2;2]

int idx = (int)(adc_avg * 5UL / 1024);

if (idx > 4) idx = 4;

ha = (int8_t)(idx - 2);

break;

}

}

show_param_name();

}

}

}

}

}

3.4. Ответы на контрольные вопросы

1. Посредством каких регистров производится настройка АЦП?

Настройка аналого-цифрового преобразования (АЦП) в микроконтроллерах AVR производится через следующие регистры:

- ADMUX (ADC Multiplexer Selection Register) – настраивает источник входного аналогового сигнала, определяет опорное напряжение и режим выравнивания результата;

- ADCSRA (ADC Control and Status Register A) – управляет работой АЦП: разрешение преобразований, запуск, выбор предделителя частоты преобразования и разрешение прерывания;

- ADCSRB (ADC Control and Status Register B) – дополнительные настройки, в частности выбор источника автозапуска преобразования;

- ADCH/ADCL (ADC Data Register) – хранят результат преобразования.

2. В каких режимах может работать АЦП?

АЦП микроконтроллера AVR может работать в следующих режимах:

- однократное преобразование (Single Conversion) – одно измерение по записи бита ADSC, после чего преобразователь останавливается;

- режим свободного полёта (Free Running) – непрерывные последовательные преобразования без дополнительных запусков; именно этот режим применён в данной работе;

- запуск по внешнему событию (Trigger) – преобразование запускается по сигналу одного из источников автозапуска (переполнение таймера, внешнее прерывание и т.д.), выбираемому в регистре ADCSRB.

3. Какие порты и разряды портов микроконтроллера ATmega32 могут обрабатывать входящие аналоговые сигналы?

Входные аналоговые сигналы АЦП микроконтроллера ATmega32 может принимать только на выводах порта A (PA0…PA7) – это единственный порт, разряды которого подключены к входному мультиплексору АЦП. Номер используемого канала (PA0…PA7 соответствует ADC0…ADC7) задаётся битами MUX4:MUX0 регистра ADMUX. В данной работе используется канал ADC5 (вывод PA5), к которому подключён потенциометр.

4. Какими способами реализуется ШИМ?

Широтно-импульсная модуляция в таймерах-счётчиках AVR реализуется в нескольких аппаратных режимах:

- Fast PWM – быстрая ШИМ с однонаправленным (пилообразным) счётом таймера, применяется для получения более высокой частоты ШИМ-сигнала;

- Phase Correct PWM – ШИМ с двунаправленным (треугольным) счётом таймера, обеспечивает симметричный по фазе сигнал ценой более низкой предельной частоты.

5. Как настроить ШИМ с помощью таймера-счётчика?

Для настройки ШИМ на таймере-счётчике AVR обычно выполняют следующие шаги:

- выбрать режим работы таймера, поддерживающий ШИМ (Fast PWM или Phase Correct PWM), битами WGMn регистров TCCRnA/TCCRnB;

- выбрать режим работы вывода сравнения (COMnx) – неинвертированный или инвертированный ШИМ-сигнал на конкретном выводе;

- задать регистр сравнения OCRn – значение, определяющее скважность (момент переключения уровня внутри периода);

- выбрать предделитель частоты (биты CSn2:CSn0), задающий итоговую частоту ШИМ-сигнала, и настроить соответствующий вывод порта на выход.

4. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы работы аналого-цифрового преобразователя и таймеров-счётчиков микроконтроллера ATmega32, а также способы применения широтно-импульсной модуляции. Были рассмотрены регистры настройки АЦП, режим свободного полёта с автоматическим перезапуском преобразований по прерыванию, а также режим Fast PWM таймеров T1 и T2 для формирования сигналов регулируемой скважности.

В практической части была разработана программа «бегущего огня» (логика № 3): для регистров PORTA, PORTB и PORTC используется общий массив из пяти комбинаций горящих светодиодов, а каждый порт независимо циклически перебирает индекс отображаемого элемента этого массива со своим шагом h и со скоростью, заданной общим массивом временных интервалов p0…p4. Реализовано переключение между режимом демонстрации гирлянды и режимом настройки параметров по кнопке PD2 (INT0), а также циклический выбор настраиваемого параметра b0 → p0 → ha → b0 … по кнопке PD3 (INT1). Считывание положения потенциометра на выводе PA5 выполняется АЦП в режиме свободного полёта с усреднением по 16 отсчётам, на основании чего пересчитывается значение выбранного параметра и яркость индикаторных светодиодов на выводах PD4 и PD7 (ШИМ, Fast PWM таймеров T1 и T2), отражающая удалённость текущего значения от границ допустимого диапазона.

В результате выполнения работы были получены практические навыки конфигурирования АЦП и работы с ним по прерыванию, настройки широтно-импульсной модуляции на аппаратных таймерах, а также построения программы с несколькими независимо тактируемыми процессами (гирлянда на трёх портах, динамическая индикация, опрос АЦП), управляемой внешними прерываниями.