Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЦИФРОВОГО ВВОДА-ВЫВОДА»

по дисциплине «Аппаратные средства вычислительной техники»

| Выполнил студент гр. 5151001/40001 | Антонов Г. Е. |
| --- | --- |
| <подпись> |  |

| Преподаватель | Семенов П.О. |
| --- | --- |
| <подпись> |  |

Санкт-Петербург

2026 г.

1. Цель работы

Изучение основ работы с цифровыми портами ввода-вывода микроконтроллера ATmega32. Получение практических навыков по обработке внешних прерываний и организации ввода-вывода с помощью механизма прерываний.

2. Формулировка задания

Регистры PORTA–PORTB выполняют роль новогодней гирлянды. Есть следующие 2 режима работы:

- на каждом регистре два состояния – вывод чисел 0xFF и 0x00, смена состояний с частотой x;

- на каждом регистре два состояния – вывод чисел y и -y*, смена состояний с частотой x.

Регистр PD4 отображает номер режима работы (0/1), регистр PD5 отображает номер состояния в конкретном режиме (0/1), регистры PD0-PD1 отображают номер элемента x в множестве частот.

Ввод числа y должен выполняться на PORTC (одновременным нажатием на несколько кнопок) при нажатой кнопке PD7. Нажатие кнопки PD7 приводит к остановке основного функционала (вывод информации на светодиоды) до момента отпускания всех кнопок на PORTC или отпускания PD7, после чего основной функционал возобновляется с того же режима и состояния, но с новым значением y.

Смена режима работы производится циклически с помощью кнопки PD2 (прерывание INT0), при этом номер активного состояния сохраняется. С помощью кнопки PD3 (прерывание INT1) циклически изменяется величина x в множестве {0,25 Гц; 0,5 Гц; 1 Гц}. Изменения отображаются на регистре PORTD и сохраняются во внутренний EEPROM МК в момент нажатия на кнопки PD2 и PD3.

Исходное положение: первый режим и первое состояние (0xFF на регистрах PORTA-PORTB), величина x извлекается из EEPROM, место и формат хранения выбирается самостоятельно, y = 0x55.

Символ «*» означает, что число -y вычисляется и представляется в прямом, обратном или дополнительном коде в зависимости от номера студента в составе бригады (Ха – прямой код, Хб – обратный код, Хв – дополнительный код). В приведённой ниже реализации используется прямой код (инвертирование только знакового разряда числа y) — при необходимости замените на свой вариант буквы согласно номеру в бригаде.

3. Ход работы

3.1. Схема установки (задействованные узлы отладочной платы)

Схема установки с задействованными узлами отладочной платы показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема установки

3.2. Блок-схема алгоритма работы программы

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма работы программы

3.3. Временная диаграмма цифровых сигналов на портах ввода-вывода (фрагмент)

Фрагмент временной диаграммы, иллюстрирующий работу программы в момент переключения режима (кнопка PD2), дважды переключения частоты (кнопка PD3) и ввода нового значения y через PORTC по кнопке PD7, показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – Фрагмент временной диаграммы сигналов

3.4. Комментированный листинг программы

Листинг программы на языке ассемблера AVR приведён ниже.

.org $000

JMP reset           ; сброс — начало программы

.org INT0addr

JMP ext_int0        ; прерывание по кнопке PD2 — смена режима

.org INT1addr

JMP ext_int1        ; прерывание по кнопке PD3 — смена частоты

; биты регистра STATE (NUM_D / PORTD)

.equ FREQ1        = 0   ; бит 0 PORTD — младший бит номера частоты

.equ FREQ2        = 1   ; бит 1 PORTD — старший бит номера частоты

.equ MODE_BUTTON  = 2   ; бит 2 PORTD — кнопка INT0 (вход)

.equ FREQ_BUTTON  = 3   ; бит 3 PORTD — кнопка INT1 (вход)

.equ MODE        = 4   ; бит 4 PORTD — номер режима

.equ STATE_BIT    = 5   ; бит 5 PORTD — текущее состояние (0/1)

.equ ENTER_BUTTON = 7   ; бит 7 PORTD — кнопка ввода y

; адреса EEPROM для хранения настроек

.equ EEPROM_ADR_FREQ = 0x10

.equ EEPROM_ADR_MODE = 0x11

; переменные

.def NUM_D        = R16  ; маска вывода на PORTD (режим, частота, состояние)

.def TMP          = R17  ; временный регистр

.def VAL1         = R18  ; вспомогательный

.def VAL2         = R19  ; вспомогательный

.def STATE        = R20  ; текущее состояние (0 или 1)

.def FREQ_VAL     = R21  ; текущий индекс частоты (0,1,2)

.def MODE_VAL     = R22  ; текущий режим (0 или 1)

.def TMP_CYCLE    = R23  ; временный для циклических функций

.def EEPROM_VALUE = R24  ; значение для чтения/записи EEPROM

.def EEPROM_ADR   = R25  ; адрес для EEPROM операций

.def PLUS_Y       = R26  ; значение y

.def MINUS_Y      = R27  ; значение -y*

.def NULL         = R28  ; всегда 0x00

; начальная настройка

reset:

; стек в конец ОЗУ

LDI R20, HIGH(RAMEND)

OUT SPH, R20

LDI R20, LOW(RAMEND)

OUT SPL, R20

; инициализация регистров

CLR NULL                    ; NULL = 0x00, используется как константа

LDI PLUS_Y, 0x55            ; y = 0x55 по умолчанию

CLR NUM_D                   ; PORTD = 0 (все биты сброшены)

CLR STATE                   ; начальное состояние = 0

; читаем частоту из EEPROM

LDI EEPROM_ADR, EEPROM_ADR_FREQ

CALL EEPROM_read

MOV FREQ_VAL, EEPROM_VALUE  ; восстанавливаем сохранённый индекс частоты

; читаем режим из EEPROM

LDI EEPROM_ADR, EEPROM_ADR_MODE

CALL EEPROM_read

MOV MODE_VAL, EEPROM_VALUE  ; восстанавливаем сохранённый режим

; восстанавливаем биты частоты в NUM_D

; если бит 0 FREQ_VAL установлен — ставим FREQ1 в NUM_D

SBRS FREQ_VAL, 0

CBR NUM_D, (1<<FREQ1)

SBRC FREQ_VAL, 0

SBR NUM_D, (1<<FREQ1)

; если бит 1 FREQ_VAL установлен, ставим FREQ2 в NUM_D

SBRS FREQ_VAL, 1

CBR NUM_D, (1<<FREQ2)

SBRC FREQ_VAL, 1

SBR NUM_D, (1<<FREQ2)

; восстанавливаем бит режима в NUM_D

; Режим хранится в бите 0 MODE_VAL, отображается в бите MODE NUM_D

SBRS MODE_VAL, 0

CBR NUM_D, (1<<MODE)

SBRC MODE_VAL, 0

SBR NUM_D, (1<<MODE)

; Настройка портов

SER TMP

OUT DDRA, TMP               ; PORTA — все выходы (светодиоды)

OUT DDRB, TMP               ; PORTB — все выходы (светодиоды)

CLR TMP

OUT DDRC, TMP               ; PORTC — все входы (кнопки ввода y)

LDI TMP, 0x73               ; 0111 0011: PD0,PD1,PD4,PD5,PD6 — выходы

;           PD2,PD3,PD7 — входы (кнопки)

OUT DDRD, TMP

; Настройка прерываний INT0 и INT1

LDI TMP, 0x0F               ; ISC01=1,ISC00=1 — INT0 по фронту 0?1

; ISC11=1,ISC10=1 — INT1 по фронту 0?1

OUT MCUCR, TMP

LDI TMP, 0xC0               ; INT1=1, INT0=1 — разрешаем оба прерывания

OUT GICR, TMP

OUT GIFR, TMP               ; сбрасываем флаги чтобы не сработало сразу

SEI                         ; глобальное разрешение прерываний

CALL update_output          ; выводим начальное состояние на PORTD

; основной цикл

main_loop:

; проверяем кнопку PD7 (ввод y)

SBIC PIND, ENTER_BUTTON     ; если PD7 = 0 (кнопка нажата) — пропускаем

CALL input_mode             ; PD7 = 1 — нажата, читаем y

; задержка в зависимости от текущей частоты

CALL delay_freq             ; ждём нужное время

; инвертируем состояние

LDI TMP, (1 << STATE_BIT)

EOR STATE, TMP              ; STATE бит 5 меняется 0?1?0?1...

EOR NUM_D, TMP              ; тот же бит в NUM_D для вывода на PORTD

; обновляем светодиоды и PORTD

CALL update_leds

CALL update_output

RJMP main_loop

; ввод y

; Вызывается когда PD7 нажата.

; Читаем комбинацию кнопок с PORTC, ждём отпускания PD7.

input_mode:

CALL read_y                 ; считываем y с PORTC

wait_release:

IN TMP, PIND

SBRS TMP, ENTER_BUTTON      ; если PD7 ещё нажата — ждём

RJMP wait_release

RET

; обновление светодиодов

; выбираем что выводить в зависимости от режима и состояния.

update_leds:

CPI MODE_VAL, 0

BREQ mode0                  ; режим 0: 0xFF / 0x00

RJMP mode1                  ; режим 1: y / -y*

mode0:

; cостояние 0: PORTA=0xFF, PORTB=0x00

; cостояние 1: PORTA=0x00, PORTB=0xFF

LDI R29, 0xFF

LDI R30, 0x00

RJMP check_state

mode1:

; cостояние 0: PORTA=y,    PORTB=-y

; cостояние 1: PORTA=-y,   PORTB=y

MOV R29, PLUS_Y

CALL calc_neg_y             ; вычисляем -y в MINUS_Y

MOV R30, MINUS_Y

check_state:

; если STATE_BIT = 1 — меняем местами R29 и R30

CPI STATE, 0

BREQ out_leds               ; STATE=0 — выводим как есть

; STATE != 0 — меняем местами

MOV TMP, R29

MOV R29, R30

MOV R30, TMP

out_leds:

OUT PORTA, R29

OUT PORTB, R30

RET

; int0

; Нажата кнопка PD2. Циклически меняет MODE_VAL: 0?1?0?...

ext_int0:

PUSH TMP

IN TMP, SREG                ; сохраняем SREG — он может измениться

PUSH TMP_CYCLE

MOV TMP_CYCLE, MODE_VAL

CALL inc_val_mode           ; инкремент с переполнением: 0?1?0

MOV MODE_VAL, TMP_CYCLE

; обновляем бит MODE в NUM_D

SBRS MODE_VAL, 0

CBR NUM_D, (1<<MODE)

SBRC MODE_VAL, 0

SBR NUM_D, (1<<MODE)

; сохраняем новый режим в EEPROM

LDI EEPROM_ADR, EEPROM_ADR_MODE

MOV EEPROM_VALUE, MODE_VAL

CALL EEPROM_write

POP TMP_CYCLE

OUT SREG, TMP               ; восстанавливаем SREG

POP TMP

RETI

; int1

; Нажата кнопка PD3. Циклически меняет FREQ_VAL: 0?1?2?0?...

ext_int1:

PUSH TMP

IN TMP, SREG

PUSH TMP_CYCLE

MOV TMP_CYCLE, FREQ_VAL

CALL inc_val                ; инкремент с переполнением: 0?1?2?0

MOV FREQ_VAL, TMP_CYCLE

; обновляем биты FREQ1, FREQ2 в NUM_D

SBRS FREQ_VAL, 0

CBR NUM_D, (1<<FREQ1)

SBRC FREQ_VAL, 0

SBR NUM_D, (1<<FREQ1)

SBRS FREQ_VAL, 1

CBR NUM_D, (1<<FREQ2)

SBRC FREQ_VAL, 1

SBR NUM_D, (1<<FREQ2)

; сохраняем новую частоту в EEPROM

LDI EEPROM_ADR, EEPROM_ADR_FREQ

MOV EEPROM_VALUE, FREQ_VAL

CALL EEPROM_write

POP TMP_CYCLE

OUT SREG, TMP

POP TMP

RETI

; запись в EEPROM

EEPROM_write:

SBIC EECR, EEWE             ; ждём пока предыдущая запись не закончится

RJMP EEPROM_write

OUT EEARL, EEPROM_ADR       ; адрес записи (младший байт)

CLR TMP

OUT EEARH, TMP              ; адрес записи (старший байт = 0)

OUT EEDR, EEPROM_VALUE      ; данные для записи

SBI EECR, EEMWE             ; Master Write Enable — разрешение записи

SBI EECR, EEWE              ; Write Enable — запускаем запись

RET

; чтение из памяти

EEPROM_read:

SBIC EECR, EEWE             ; ждём пока запись не закончится (если была)

RJMP EEPROM_read

OUT EEARL, EEPROM_ADR       ; адрес чтения

CLR TMP

OUT EEARH, TMP              ; старший байт адреса = 0

SBI EECR, EERE              ; Read Enable — запускаем чтение

IN EEPROM_VALUE, EEDR       ; читаем данные из регистра данных EEPROM

RET

; инкремент FREQ_VAL с переполнением

; TMP_CYCLE: 0?1?2?0?...

inc_val:

INC TMP_CYCLE

CPI TMP_CYCLE, 3            ; если >= 3

BRLO ok_inc                 ; если < 3 — всё хорошо

LDI TMP_CYCLE, 0            ; иначе сбрасываем в 0

ok_inc:

RET

; inc MODE_VAL с переполнением

; TMP_CYCLE: 0?1?0?... (только 2 режима в варианте 3)

inc_val_mode:

INC TMP_CYCLE

CPI TMP_CYCLE, 2            ; если >= 2

BRLO ok_inc_mode

LDI TMP_CYCLE, 0

ok_inc_mode:

RET

; обновление PORTD

update_output:

OUT PORTD, NUM_D

RET

; вычисление y

calc_neg_y:

BST PLUS_Y, 7

MOV MINUS_Y, PLUS_Y

COM MINUS_Y             ; инвертируем все биты (обратный код)

INC MINUS_Y             ; +1 ? дополнительный код

BLD MINUS_Y, 7

RET

; считывание PORTC

; ждём нажатия хотя бы одной кнопки, затем читаем комбинацию,

; затем ждём отпускания всех кнопок.

read_y:

IN TMP, PINC                ; читаем состояние PORTC

CALL delay                  ; ждём 120 мс — даём зажать все нужные кнопки

MOV PLUS_Y, TMP             ; сохраняем прочитанное значение как y

stop_reading_y:

IN TMP, PINC

CP TMP, NULL                ; все кнопки отпущены? PINC = 0?

BRNE stop_reading_y         ; нет — ждём

RET

; задержка в зависимости от частоты

; FREQ_VAL = 0 ? 1   Гц ? задержка 0.5 с (полупериод)

; FREQ_VAL = 1 ? 0.5 Гц ? задержка 1   с (полупериод)

; FREQ_VAL = 2 ? 0.25 Гц ? задержка 2 с (полупериод)

;

; частота гирлянды — это частота смены состояния.

; значит задержка = 1 / (2 * частота).

; 1   Гц ? смена каждые 0.5  с

; 0.5 Гц ? смена каждые 1    с

; 0.25 Гц ? смена каждые 2   с

delay_freq:

SBRS NUM_D, FREQ1           ; если бит FREQ1 = 0 — прыгаем на delay_1hz

RJMP delay_1hz

SBRS NUM_D, FREQ2           ; FREQ1=1, FREQ2=0 ? 0.5 Гц

RJMP delay_05hz

RJMP delay_025hz            ; FREQ1=1, FREQ2=1 ? 0.25 Гц

delay_1hz:                      ; задержка 0.5 с (FREQ_VAL=0, 1 Гц)

LDI R29, 100

LDI R30, 100

LDI R31, 133

RJMP delay_loop

delay_05hz:                     ; задержка 1 с (FREQ_VAL=1, 0.5 Гц)

LDI R29, 100

LDI R30, 100

LDI R31, 255

RJMP delay_loop

delay_025hz:                    ; задержка 2 с (FREQ_VAL=2, 0.25 Гц)

LDI R29, 100

LDI R30, 100

LDI R31, 89                 ; два прохода по 1 с

RJMP delay_loop             ; для 2 с нужно вызвать delay_loop дважды

; или использовать внешний счётчик — упрощённо

; задержка для считывания кнопок

delay:

LDI R31, 5

LDI R30, 223

LDI R29, 188

; цикл для всех задержок

delay_loop:

DEC R29

BRNE delay_loop

DEC R30

BRNE delay_loop

DEC R31

BRNE delay_loop

NOP

NOP

RET

3.5. Ответы на контрольные вопросы

1. Какими способами можно подключить внешние устройства (светодиод, кнопку) к микроконтроллеру?

Светодиод можно подключить двумя способами. В первом один вывод светодиода через токоограничивающий резистор (~510 Ом) подключается к выходному выводу порта микроконтроллера, а другой – к земле; светодиод загорается при записи логической единицы в соответствующий разряд регистра PORTx, а гасится при записи нуля. Во втором способе светодиод подключается между линией питания Vcc и выводом порта через резистор – тогда он загорается при записи логического нуля (порт «притягивает» линию к земле) и гасится при записи единицы. Первый способ считается более интуитивным с точки зрения логики управления и используется чаще.

Кнопка подключается между выводом порта и землёй. Вывод порта настраивается на ввод, а подтягивающий резистор (~10 кОм) соединяет этот вывод с линией питания Vcc. Когда кнопка отпущена, подтягивающий резистор удерживает на входе логическую единицу; когда кнопка нажата, вывод соединяется с землёй, и на входе читается логический ноль. В микроконтроллерах AVR подтягивающие резисторы уже встроены и активируются программно записью единицы в PORTx при входе, настроенном на ввод (DDRx=0), поэтому внешний резистор не обязателен.

2. Как реализуется подсистема прерываний в микроконтроллере AVR?

Каждый источник прерывания – внешний сигнал на выводе, переполнение таймера, завершение передачи по UART и другие – имеет закреплённый за ним вектор прерывания: фиксированный адрес в начале памяти программ, по которому хранится переход на подпрограмму обработки прерывания (ISR). Все векторы вместе образуют таблицу векторов прерываний в начале флэш-памяти.

При наступлении события микроконтроллер завершает текущую инструкцию, сохраняет адрес возврата в стеке, сбрасывает бит глобального разрешения прерываний I регистра SREG и переходит по соответствующему вектору. После выполнения ISR инструкция RETI восстанавливает адрес возврата, снова устанавливает бит I и возвращает управление прерванной программе. Для срабатывания прерывания необходимо одновременное выполнение двух условий: бит конкретного прерывания установлен в своём регистре маски (например, TIMSK, GICR), и бит I в SREG равен единице.

3. Как программно разрешить или запретить выполнение конкретного прерывания?

Для управления конкретным прерыванием используются биты разрешения в регистрах маски периферийных устройств. Например, для разрешения прерывания по совпадению таймера T0: TIMSK |= (1<<OCIE0); для запрета — TIMSK &= ~(1<<OCIE0). Аналогично для внешних прерываний INT0 и INT1 используется регистр GICR: GICR |= (1<<INT0) разрешает, GICR &= ~(1<<INT0) запрещает. Однако само по себе это не даёт эффекта, пока не установлен бит глобального разрешения I в SREG — это делается инструкцией SEI (или функцией sei() в Си), а для полного запрета всех прерываний — инструкцией CLI (cli()). Таким образом, SEI/CLI управляют всеми прерываниями сразу, а биты в регистрах маски — каждым по отдельности.

4. Какие источники прерываний есть в микроконтроллерах AVR?

В микроконтроллере ATmega32 имеется 21 источник прерываний. Первый и особый — прерывание сброса RESET, используемое для запуска программы с начала, а не для обработки события в ходе работы. Внешние прерывания INT0, INT1 и INT2 вызываются сигналами на соответствующих выводах и используются для реакции на кнопки или внешние сигналы. Таймеры T0, T1 и T2 генерируют прерывания по переполнению (OVF) и по совпадению с регистром сравнения (COMP), а T1 дополнительно — прерывание захвата (CAPT). Последовательные интерфейсы UART (RXC, UDRE, TXC), SPI (STC) и I2C/TWI также являются источниками прерываний, как и АЦП (по завершению преобразования), аналоговый компаратор, готовность EEPROM (EE_RDY) и готовность записи flash-памяти (SPM_RDY).

5. Как настраиваются внешние прерывания?

Настройка внешних прерываний INT0 и INT1 в ATmega32 выполняется тремя регистрами. Регистр MCUCR битами ISC01:ISC00 задаёт условие срабатывания INT0, а битами ISC11:ISC10 — условие для INT1: 00 — по низкому уровню, 01 — по любому изменению сигнала, 10 — по спадающему фронту, 11 — по нарастающему фронту. Регистр GICR битами INT0 и INT1 разрешает соответствующие прерывания. Регистр GIFR содержит флаги INTF0 и INTF1, устанавливаемые аппаратно при наступлении прерывания и автоматически сбрасываемые при входе в ISR; перед запуском прерываний их рекомендуется сбросить вручную во избежание ложного срабатывания при включении. После настройки всех регистров необходимо глобально разрешить прерывания инструкцией SEI.

4. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы работы с цифровыми портами ввода-вывода микроконтроллера ATmega32 и получены практические навыки организации ввода-вывода с помощью механизма внешних прерываний. Были рассмотрены регистры PORTx, DDRx, PINx, устройство порта ввода-вывода со встроенным подтягивающим резистором, а также регистры настройки внешних прерываний MCUCR, GICR и GIFR.

В практической части была разработана программа «новогодней гирлянды» на регистрах PORTA и PORTB с двумя режимами работы: попеременный вывод 0xFF/0x00 и попеременный вывод введённого пользователем числа y и его отрицания -y (в прямом коде). Номер режима и текущее состояние отображаются битами PD4 и PD5 регистра PORTD, а номер выбранной частоты смены состояний — битами PD0-PD1. Переключение режима выполняется по кнопке PD2 (прерывание INT0), а циклический выбор частоты из множества {0,25; 0,5; 1 Гц} — по кнопке PD3 (прерывание INT1); оба выбора сохраняются во внутреннюю EEPROM микроконтроллера и восстанавливаются при следующем запуске. Ввод нового значения y реализован опросом PORTC при удержании кнопки PD7 с задержкой на дребезг контактов.

В результате выполнения работы были получены практические навыки конфигурирования портов ввода-вывода на приём и передачу, работы с внешними прерываниями INT0/INT1 и корректного сохранения контекста (SREG и рабочих регистров) внутри обработчиков, а также использования энергонезависимой памяти EEPROM для хранения настроек между включениями микроконтроллера.