Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

«РАБОТА С ТАЙМЕРАМИ-СЧЁТЧИКАМИ»

по дисциплине «Аппаратные средства вычислительной техники»

| Выполнил студент гр. 5151001/40001 | Антонов Г. Е. |
| --- | --- |
| <подпись> |  |

| Преподаватель | Семенов П.О. |
| --- | --- |
| <подпись> |  |

Санкт-Петербург

2026 г.

1. Цель работы

Получение практических навыков по работе с таймерами-счётчиками и применению механизма прерываний.

2. Формулировка задания

Модуль часов. Программа должна предоставлять возможность настройки текущего времени и отображения времени на блоке из четырёх семисегментных индикаторов (формат «ЧЧ.ММ.» или «ММ.СС», где ЧЧ – часы, ММ – минуты, СС – секунды). Использование внешних прерываний: кнопка PD2 (прерывание INT0) – переключение между режимами настройки и отображения, кнопка PD3 (прерывание INT1) – переход между форматами «ЧЧ.ММ.» или «ММ.СС» в режиме отображения и циклическое переключение между настраиваемыми элементами ЧЧ→ММ→СС→ЧЧ в режиме настройки. В режиме настройки текущий настраиваемый элемент должен мигать с частотой 2 Гц. Изменение значения элемента должно осуществляться с помощью кнопок PD0 и PD1, которые соответственно должны увеличивать и уменьшать значение следующим образом:

- в момент нажатия кнопки значение сразу изменяется на единицу;

- если кнопка зажата дольше 2-х секунд, то, начиная со 2-й секунды, значение начинает изменяться на 1 каждые 0,2 с;

- если кнопка зажата дольше 4-х секунд, то, начиная с 4-й секунды, значение начинает изменяться на 1 каждые 0,1 с; после отпускания кнопки изменение немедленно прекращается.

3. Ход работы

3.1. Схема установки (задействованные узлы отладочной платы)

Схема установки с задействованными узлами отладочной платы показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема установки

3.2. Блок-схема алгоритма работы программы

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма работы программы

3.3. Комментированный листинг программы

Листинг программы на языке ассемблера AVR приведён ниже.

; ============================================================

; Часы на 4-разрядном семисегментном индикаторе (формат ЧЧ:ММ:СС)

;

; PD2 (INT0) - режим: 0=отображение (время идёт), 1=настройка (стоит)

;              при входе в настройку формат подгоняется под

;              текущий редактируемый элемент (см. ниже)

;

; PD3 (INT1):

;   - в режиме отображения: переключает формат ЧЧММ <-> ММСС

;   - в режиме настройки:   циклически переключает редактируемый

;                            элемент: ЧЧ -> ММ -> СС -> ЧЧ ...

;                            (при этом формат сам подстраивается,

;                            чтобы редактируемый элемент был виден)

;

; PD0 - в режиме настройки: +1 к выбранному элементу

; PD1 - в режиме настройки: -1 к выбранному элементу

;   удержание PD0/PD1:

;     >= ~2 сек  -> автоповтор каждые ~0.2 с

;     >= ~4 сек  -> автоповтор ускоряется до ~0.1 с

;   отпускание кнопки немедленно останавливает автоповтор

;

; Формат ММСС: левая пара (DIS4,DIS3) = минуты, правая (DIS2,DIS1) = секунды

; Формат ЧЧММ: левая пара (DIS4,DIS3) = часы,   правая (DIS2,DIS1) = минуты

; (нумерация DIS1..DIS4 условная, как в задаче: DIS1 = digit_buffer+0,

;  т.е. крайний правый разряд)

;

; Время хранится как часы/минуты/секунды (регистры r22/r24/r23)

; независимо от текущего формата отображения - поэтому при

; переключении формата значение времени не теряется и не портится.

; ============================================================

; ВАЖНО (аппаратно, на плате):

;   - включите SW8.1-SW8.4 (PA0-PA3 -> выбор разряда)

;   - PD0-PD3 в состоянии покоя = 0, нажатие поднимает до 1

;     (обеспечено аппаратно платой)

; ============================================================

.include "m32def.inc"

.dseg

digit_buffer: .byte 4      ; сегментные коды для разрядов 0..3

.cseg

.org 0x0000

rjmp RESET

.org 0x0002                 ; вектор INT0

rjmp INT0_ISR

.org 0x0004                 ; вектор INT1

rjmp INT1_ISR

.org 0x0016                 ; вектор Timer0 Overflow

rjmp TIMER0_OVF_ISR

.org 0x0030

SEG_TABLE:

.db 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F   ; коды цифр 0-9

RESET:

ldi  r16, LOW(RAMEND)

out  SPL, r16

ldi  r16, HIGH(RAMEND)

out  SPH, r16

; PORTC - сегменты на выход

ldi  r16, 0xFF

out  DDRC, r16

; PORTA биты 0-3 - выбор разряда на выход

ldi  r16, 0x0F

out  DDRA, r16

; заполняем буфер разрядов кодом "0" (начальное время 00:00:00)

ldi  YL, LOW(digit_buffer)

ldi  YH, HIGH(digit_buffer)

ldi  r16, 0x3F

st   Y+, r16

st   Y+, r16

st   Y+, r16

st   Y,  r16

; переменные состояния

ldi  r17, 0x01     ; маска активного разряда

clr  r18            ; индекс активного разряда (0..3), для мультиплексирования

clr  r19            ; бит0=режим(0=отображение,1=настройка)

; бит1=фаза мигания

; бит2=формат отображения (0=ММСС, 1=ЧЧММ)

clr  r20            ; счётчик тиков секундного интервала (младший байт)

clr  r21            ; счётчик тиков секундного интервала (старший байт)

clr  r23            ; секунды (0..59)

clr  r24            ; минуты  (0..59)

clr  r22            ; часы    (0..23)

clr  r25            ; счётчик тиков для мигания (0..121)

clr  r27             ; редактируемый элемент: 0=ЧЧ, 1=ММ, 2=СС

clr  r5               ; предыдущее состояние кнопок PD0,PD1 (биты 0,1)

clr  r8                ; счётчик удержания PD0 (младший байт)

clr  r9                ; счётчик удержания PD0 (старший байт)

clr  r10               ; счётчик удержания PD1 (младший байт)

clr  r11               ; счётчик удержания PD1 (старший байт)

clr  r12               ; суб-счётчик автоповтора PD0

clr  r13               ; суб-счётчик автоповтора PD1

out  PORTA, r17

; ---- настройка INT0 (PD2) и INT1 (PD3), нарастающий фронт 0->1 ----

; (на плате уровень покоя = 0 уже обеспечен аппаратно, подтяжка не нужна)

ldi  r16, (1<<ISC11)|(1<<ISC10)|(1<<ISC01)|(1<<ISC00)

out  MCUCR, r16

ldi  r16, (1<<INT1)|(1<<INT0)

out  GICR, r16

; ---- настройка Timer0: Normal, предделитель 64 ----

ldi  r16, (1<<CS01)|(1<<CS00)

out  TCCR0, r16

ldi  r16, (1<<TOIE0)

out  TIMSK, r16

sei

MAIN_LOOP:

rjmp MAIN_LOOP

; ================================================================

; INT0 - нажатие кнопки PD2: переключаем режим (бит0 регистра r19).

;   Если этим переключением ВОШЛИ в режим настройки - подгоняем

;   формат отображения под текущий редактируемый элемент.

; ================================================================

INT0_ISR:

push r16

in   r16, SREG

push r16

push r6

push r7

push YL

push YH

push ZL

push ZH

ldi  r16, 0x01

eor  r19, r16

sbrs r19, 0              ; бит0=0 после переключения -> ушли в отображение

rjmp INT0_DONE            ; -> формат не трогаем

; вошли в настройку -> подогнать формат и обновить буфер

rcall APPLY_ELEMENT_FORMAT

rcall UPDATE_DISPLAY_BUFFER

INT0_DONE:

pop  ZH

pop  ZL

pop  YH

pop  YL

pop  r7

pop  r6

pop  r16

out  SREG, r16

pop  r16

reti

; ================================================================

; INT1 - нажатие кнопки PD3:

;   - в режиме отображения (r19 бит0=0): переключает формат

;     ЧЧММ <-> ММСС и сразу пересчитывает digit_buffer;

;   - в режиме настройки (r19 бит0=1): циклически переключает

;     редактируемый элемент r27: 0(ЧЧ) -> 1(ММ) -> 2(СС) -> 0 ...

;     и подгоняет формат отображения под новый элемент.

; ================================================================

INT1_ISR:

push r16

in   r16, SREG

push r16

push r6

push r7

push YL

push YH

push ZL

push ZH

sbrc r19, 0

rjmp INT1_SETTINGS

; --- режим отображения: переключаем формат ЧЧММ <-> ММСС ---

ldi  r16, 0x04

eor  r19, r16

rcall UPDATE_DISPLAY_BUFFER

rjmp INT1_DONE

INT1_SETTINGS:

; --- режим настройки: циклический выбор элемента ЧЧ->ММ->СС->ЧЧ ---

inc  r27

cpi  r27, 3

brne INT1_ELEM_OK

clr  r27

INT1_ELEM_OK:

rcall APPLY_ELEMENT_FORMAT

rcall UPDATE_DISPLAY_BUFFER

INT1_DONE:

pop  ZH

pop  ZL

pop  YH

pop  YL

pop  r7

pop  r6

pop  r16

out  SREG, r16

pop  r16

reti

; ================================================================

; Timer0 Overflow - каждые ~2.048 мс:

;   часть 1 - мультиплексирование разрядов (+ гашение мигающей

;             пары разрядов в режиме настройки)

;   часть 2 - переключение фазы мигания (~4 раза в секунду = 2 Гц)

;   часть 3 - раз в секунду (если режим=0) увеличиваем секунды,

;             с переносом секунды->минуты->часы

;   часть 4 - опрос кнопок PD0 (+1) / PD1 (-1) к выбранному элементу

;   часть 5 - автоповтор при удержании кнопок PD0/PD1 (2 ступени)

; ================================================================

TIMER0_OVF_ISR:

push r16

in   r16, SREG

push r16

push YL

push YH

push ZL

push ZH

push r4

; ---------- часть 1: переключение активного разряда ----------

clr  r16

out  PORTA, r16          ; гасим все разряды на момент смены данных

inc  r18

cpi  r18, 4

brne PART1_NOWRAP

clr  r18

PART1_NOWRAP:

ldi  YL, LOW(digit_buffer)

ldi  YH, HIGH(digit_buffer)

clr  r16

add  YL, r18

adc  YH, r16

ld   r16, Y

out  PORTC, r16

cpi  r18, 0

breq PART1_M0

cpi  r18, 1

breq PART1_M1

cpi  r18, 2

breq PART1_M2

ldi  r17, 0x08

rjmp PART1_SETDIGIT

PART1_M0:

ldi  r17, 0x01

rjmp PART1_SETDIGIT

PART1_M1:

ldi  r17, 0x02

rjmp PART1_SETDIGIT

PART1_M2:

ldi  r17, 0x04

PART1_SETDIGIT:

; --- эффект мигания: если сейчас показывается разряд из ПАРЫ,

;     в которой лежит редактируемый элемент r27, режим=настройка

;     и фаза="выключено" -> гасим этот разряд ---

mov  r16, r18

lsr  r16                  ; r16 = номер пары текущего разряда (0=правая,1=левая)

; --- номер ЦЕЛЕВОЙ пары (в которой сейчас должен быть виден

;     редактируемый элемент r27: 0=ЧЧ,1=ММ,2=СС) ---

cpi  r27, 0

breq PART1_TP_LEFT         ; ЧЧ -> левая пара (формат уже принудительно ЧЧММ)

cpi  r27, 2

breq PART1_TP_RIGHT        ; СС -> правая пара (формат уже принудительно ММСС)

; r27 == 1 (ММ): позиция зависит от текущего формата

sbrc r19, 2

rjmp PART1_TP_RIGHT         ; формат ЧЧММ -> минуты справа

PART1_TP_LEFT:

clr  r7

inc  r7                    ; r7 = 1 (LDI недопустим для r7, диапазон r16-r31)

rjmp PART1_TP_GOT

PART1_TP_RIGHT:

clr  r7

PART1_TP_GOT:

cp   r16, r7

brne PART1_NOBLINK

sbrs r19, 0              ; бит0=0 (отображение) -> мигания нет

rjmp PART1_NOBLINK

sbrc r19, 1              ; бит1=0 (фаза "выкл") -> гасим ниже

rjmp PART1_NOBLINK        ; бит1=1 (фаза "вкл") -> оставляем как есть

clr  r17

PART1_NOBLINK:

out  PORTA, r17

; ---------- часть 2: переключение фазы мигания (2 Гц) ----------

inc  r25

cpi  r25, 122             ; ~250 мс при шаге ~2.048 мс

brlo PART2_DONE

clr  r25

ldi  r16, 0x02

eor  r19, r16             ; инвертируем бит1 (фаза мигания)

PART2_DONE:

; ---------- часть 3: секундный интервал + перенос ЧЧ:ММ:СС ----------

inc  r20

brne PART3_NOCARRY

inc  r21

PART3_NOCARRY:

ldi  r16, LOW(488)

cp   r20, r16

ldi  r16, HIGH(488)

cpc  r21, r16

brlo PART3_DONE

clr  r20

clr  r21

sbrc r19, 0               ; бит0=1 (настройка) -> автоход времени стоит

rjmp PART3_DONE

; --- секунды -> минуты -> часы, переход 23:59:59 -> 00:00:00 ---

inc  r23                  ; r23 = секунды (0..59)

cpi  r23, 60

brne PART3_UPDBUF

clr  r23

inc  r24                  ; r24 = минуты (0..59)

cpi  r24, 60

brne PART3_UPDBUF

clr  r24

inc  r22                  ; r22 = часы (0..23)

cpi  r22, 24

brne PART3_UPDBUF

clr  r22

PART3_UPDBUF:

rcall UPDATE_DISPLAY_BUFFER

PART3_DONE:

; ---------- часть 4: кнопки PD0 (+1) / PD1 (-1) ----------

; ловим именно МОМЕНТ нажатия (переход 0->1), а не "держится нажатой"

in   r16, PIND

andi r16, 0x03           ; интересуют только биты PD0(0), PD1(1)

mov  r4, r5               ; r4 = предыдущее состояние

mov  r5, r16               ; запоминаем текущее состояние на следующий раз

com  r4                     ; r4 = НЕ(предыдущее)

and  r4, r16                 ; r4 = биты, которые СЕЙЧАС=1, а РАНЬШЕ были=0

sbrs r19, 0                ; бит0=0 (отображение) -> кнопки PD0/PD1 не действуют

rjmp PART4_DONE

sbrc r4, 0                  ; PD0 только что нажали?

rcall INC_SELECTED

sbrc r4, 1                  ; PD1 только что нажали?

rcall DEC_SELECTED

PART4_DONE:

; ---------- часть 5: автоповтор при удержании (2 ступени) ----------

;   удержание >= ~2с  -> период автоповтора ~200 мс (98 тиков)

;   удержание >= ~4с  -> период автоповтора ~100 мс (49 тиков)

sbrs r19, 0                 ; бит0=0 (отображение) -> автоповтор не нужен

rjmp PART5_DONE

; --- PD0: счётчик удержания и ускоряющийся автоповтор (+1) ---

in   r16, PIND

andi r16, 0x03

sbrc r16, 0

rjmp PD0_HELD

clr  r8

clr  r9

clr  r12

rjmp PD0_DONE

PD0_HELD:

inc  r8

brne PD0_NOCARRY

inc  r9

PD0_NOCARRY:

ldi  r16, LOW(977)          ; ~2 секунды при шаге ~2.048 мс

cp   r8, r16

ldi  r16, HIGH(977)

cpc  r9, r16

brlo PD0_DONE                ; ещё не набрали 2 секунды

ldi  r16, LOW(1953)          ; ~4 секунды при шаге ~2.048 мс

cp   r8, r16

ldi  r16, HIGH(1953)

cpc  r9, r16

brlo PD0_PERIOD_200           ; от 2 до 4 секунд -> период ~200 мс

; --- удержание >= 4 сек -> период ~100 мс ---

inc  r12

ldi  r16, 49

cp   r12, r16

brlo PD0_DONE

clr  r12

rcall INC_SELECTED

rjmp PD0_DONE

PD0_PERIOD_200:

inc  r12

ldi  r16, 98

cp   r12, r16

brlo PD0_DONE

clr  r12

rcall INC_SELECTED

PD0_DONE:

; --- PD1: счётчик удержания и ускоряющийся автоповтор (-1) ---

in   r16, PIND

andi r16, 0x03

sbrc r16, 1

rjmp PD1_HELD

clr  r10

clr  r11

clr  r13

rjmp PD1_DONE

PD1_HELD:

inc  r10

brne PD1_NOCARRY

inc  r11

PD1_NOCARRY:

ldi  r16, LOW(977)

cp   r10, r16

ldi  r16, HIGH(977)

cpc  r11, r16

brlo PD1_DONE

ldi  r16, LOW(1953)

cp   r10, r16

ldi  r16, HIGH(1953)

cpc  r11, r16

brlo PD1_PERIOD_200

inc  r13

ldi  r16, 49

cp   r13, r16

brlo PD1_DONE

clr  r13

rcall DEC_SELECTED

rjmp PD1_DONE

PD1_PERIOD_200:

inc  r13

ldi  r16, 98

cp   r13, r16

brlo PD1_DONE

clr  r13

rcall DEC_SELECTED

PD1_DONE:

PART5_DONE:

pop  r4

pop  ZH

pop  ZL

pop  YH

pop  YL

pop  r16

out  SREG, r16

pop  r16

reti

; ================================================================

; INC_SELECTED - увеличивает на 1 значение элемента, выбранного

;                для настройки (r27: 0=ЧЧ,1=ММ,2=СС), с циклическим

;                переходом через максимум, и обновляет digit_buffer.

; ================================================================

INC_SELECTED:

cpi  r27, 0

breq INC_HOURS

cpi  r27, 1

breq INC_MINUTES

; r27 == 2 (секунды)

inc  r23

cpi  r23, 60

brne INC_DONE

clr  r23

rjmp INC_DONE

INC_HOURS:

inc  r22

cpi  r22, 24

brne INC_DONE

clr  r22

rjmp INC_DONE

INC_MINUTES:

inc  r24

cpi  r24, 60

brne INC_DONE

clr  r24

INC_DONE:

rcall UPDATE_DISPLAY_BUFFER

ret

; ================================================================

; DEC_SELECTED - уменьшает на 1 значение выбранного элемента

;                (r27: 0=ЧЧ,1=ММ,2=СС), с переходом через 0, и

;                обновляет digit_buffer.

; ================================================================

DEC_SELECTED:

cpi  r27, 0

breq DEC_HOURS

cpi  r27, 1

breq DEC_MINUTES

; r27 == 2 (секунды)

cpi  r23, 0

brne DEC_SEC_SUB

ldi  r23, 59

rjmp DEC_DONE

DEC_SEC_SUB:

dec  r23

rjmp DEC_DONE

DEC_HOURS:

cpi  r22, 0

brne DEC_HOUR_SUB

ldi  r22, 23

rjmp DEC_DONE

DEC_HOUR_SUB:

dec  r22

rjmp DEC_DONE

DEC_MINUTES:

cpi  r24, 0

brne DEC_MIN_SUB

ldi  r24, 59

rjmp DEC_DONE

DEC_MIN_SUB:

dec  r24

DEC_DONE:

rcall UPDATE_DISPLAY_BUFFER

ret

; ================================================================

; APPLY_ELEMENT_FORMAT - при необходимости принудительно

;   переключает формат отображения (бит2 r19), чтобы редактируемый

;   элемент (r27: 0=ЧЧ,1=ММ,2=СС) был виден на экране:

;     r27=0 (ЧЧ) -> формат ЧЧММ (бит2=1)

;     r27=2 (СС) -> формат ММСС (бит2=0)

;     r27=1 (ММ) -> формат не меняется (минуты видны в обоих форматах)

;   портит r16

; ================================================================

APPLY_ELEMENT_FORMAT:

cpi  r27, 0

breq AEF_HH

cpi  r27, 2

breq AEF_SS

ret

AEF_HH:

ori  r19, 0x04

ret

AEF_SS:

andi r19, 0xFB

ret

; ================================================================

; UPDATE_DISPLAY_BUFFER - пересчитывает 4 сегментных кода в

;   digit_buffer из текущих часов/минут/секунд (r22/r24/r23)

;   согласно текущему формату отображения (бит2 регистра r19):

;     бит2=0 -> ММСС: digit_buffer[3:2]=минуты, [1:0]=секунды

;     бит2=1 -> ЧЧММ: digit_buffer[3:2]=часы,   [1:0]=минуты

;   Портит r6, r7, r16, Y, Z.

; ================================================================

UPDATE_DISPLAY_BUFFER:

sbrc r19, 2

rjmp UDB_HHMM

UDB_MMSS:

mov  r16, r24             ; левая пара = минуты

rcall SPLIT10

rcall WRITE_PAIR23

mov  r16, r23             ; правая пара = секунды

rcall SPLIT10

rcall WRITE_PAIR01

ret

UDB_HHMM:

mov  r16, r22             ; левая пара = часы

rcall SPLIT10

rcall WRITE_PAIR23

mov  r16, r24             ; правая пара = минуты

rcall SPLIT10

rcall WRITE_PAIR01

ret

; ----------------------------------------------------------------

; SPLIT10 - деление на 10 повторным вычитанием.

;   вход:  r16 = значение (0..99)

;   выход: r16 = единицы (остаток), r6 = десятки (частное)

; ----------------------------------------------------------------

SPLIT10:

clr  r6

SPLIT10_LOOP:

cpi  r16, 10

brlo SPLIT10_DONE

subi r16, 10

inc  r6

rjmp SPLIT10_LOOP

SPLIT10_DONE:

ret

; ----------------------------------------------------------------

; WRITE_PAIR01 - пишет сегментные коды в правую пару разрядов:

;   вход: r16 = единицы (-> digit_buffer+0), r6 = десятки (-> +1)

;   портит r7, Y, Z

; ----------------------------------------------------------------

WRITE_PAIR01:

push r6

ldi  ZL, LOW(SEG_TABLE*2)

ldi  ZH, HIGH(SEG_TABLE*2)

clr  r7

add  ZL, r16

adc  ZH, r7

lpm  r16, Z

ldi  YL, LOW(digit_buffer)

ldi  YH, HIGH(digit_buffer)

st   Y, r16

pop  r16                   ; десятки

ldi  ZL, LOW(SEG_TABLE*2)

ldi  ZH, HIGH(SEG_TABLE*2)

clr  r7

add  ZL, r16

adc  ZH, r7

lpm  r16, Z

ldi  YL, LOW(digit_buffer+1)

ldi  YH, HIGH(digit_buffer+1)

st   Y, r16

ret

; ----------------------------------------------------------------

; WRITE_PAIR23 - пишет сегментные коды в левую пару разрядов:

;   вход: r16 = единицы (-> digit_buffer+2), r6 = десятки (-> +3)

;   портит r7, Y, Z

; ----------------------------------------------------------------

WRITE_PAIR23:

push r6

ldi  ZL, LOW(SEG_TABLE*2)

ldi  ZH, HIGH(SEG_TABLE*2)

clr  r7

add  ZL, r16

adc  ZH, r7

lpm  r16, Z

ldi  YL, LOW(digit_buffer+2)

ldi  YH, HIGH(digit_buffer+2)

st   Y, r16

pop  r16                   ; десятки

ldi  ZL, LOW(SEG_TABLE*2)

ldi  ZH, HIGH(SEG_TABLE*2)

clr  r7

add  ZL, r16

adc  ZH, r7

lpm  r16, Z

ldi  YL, LOW(digit_buffer+3)

ldi  YH, HIGH(digit_buffer+3)

st   Y, r16

ret

3.4. Ответы на контрольные вопросы

1. Посредством каких регистров производится конфигурирование таймера-счётчика?

Конфигурирование таймера-счётчика в микроконтроллерах семейства AVR осуществляется с использованием нескольких специализированных регистров. Основным регистром управления является регистр TCCR0, который задаёт режим работы таймера, источник тактового сигнала и коэффициент предделителя. Текущее значение счётчика хранится в регистре TCNT0, который также может быть использован для задания начального значения таймера. Управление прерываниями осуществляется через регистр TIMSK, в котором включаются или отключаются соответствующие источники прерываний. Для фиксации факта возникновения прерывания используется регистр флагов TIFR. В режимах сравнения и широтно-импульсной модуляции применяется регистр OCR0, который задаёт значение, с которым сравнивается счётчик.

2. Какие источники импульсов могут применяться для увеличения таймера-счётчика и для каких целей?

Таймер-счётчик может увеличивать своё значение за счёт различных источников импульсов. Основным источником является внутренний тактовый сигнал микроконтроллера, который используется в режиме таймера для измерения временных интервалов и формирования задержек. Также может применяться внешний сигнал, подаваемый на соответствующий вход микроконтроллера, что реализует режим счётчика и позволяет учитывать внешние события, например импульсы от датчиков. Кроме того, между источником тактового сигнала и таймером может использоваться предделитель, который уменьшает частоту поступающих импульсов и позволяет формировать более длительные временные интервалы.

3. В каких режимах могут работать таймеры-счётчики?

Таймеры-счётчики микроконтроллеров AVR могут работать в нескольких режимах, каждый из которых предназначен для решения определённых задач. В нормальном режиме (Normal) счётчик увеличивается от нуля до максимального значения, после чего происходит переполнение. В режиме CTC (Clear Timer on Compare Match) таймер автоматически сбрасывается при достижении заданного значения, что удобно для формирования точных временных интервалов. В режимах широтно-импульсной модуляции, таких как Phase Correct PWM и Fast PWM, таймер используется для генерации сигналов с регулируемой скважностью, применяемых, например, для управления яркостью светодиодов или скоростью вращения двигателей.

4. Как рассчитать начальное значение таймера-счётчика по заданному времени, которое должен отмерить таймер-счётчик до своего переполнения?

Для того чтобы таймер отсчитал заданный интервал времени до момента переполнения, необходимо правильно выбрать его начальное значение. Расчёт производится исходя из тактовой частоты микроконтроллера и коэффициента предделителя. Количество импульсов, которое должно быть отсчитано, определяется как произведение требуемого времени на частоту тактирования, делённую на коэффициент предделителя. Поскольку таймер имеет ограниченную разрядность, например 8 бит, его максимальное значение равно 256. Следовательно, начальное значение таймера определяется как разность между максимальным значением и рассчитанным числом отсчётов. Таким образом, таймер переполнится ровно через заданный интервал времени.

5. В чём состоит отличие работы таймера-счётчика в режиме таймера и в режиме счётчика?

Основное отличие работы таймера-счётчика в режиме таймера и в режиме счётчика заключается в источнике тактовых импульсов. В режиме таймера увеличение значения счётчика происходит за счёт внутреннего тактового генератора микроконтроллера, что позволяет использовать его для измерения времени и формирования временных задержек. В режиме счётчика увеличение происходит от внешних импульсов, поступающих на специальный вход, что позволяет использовать устройство для подсчёта внешних событий. Таким образом, в режиме таймера устройство измеряет время, а в режиме счётчика — количество поступивших импульсов.

4. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы работы таймеров-счётчиков микроконтроллера AVR и механизм обработки внешних и внутренних прерываний. Были рассмотрены режимы работы таймера, способы его конфигурирования, а также особенности формирования точных временных интервалов с использованием аппаратного предделителя и программного счётчика тиков.

В практической части был реализован модуль часов реального времени на четырёхразрядном семисегментном индикаторе с динамической индикацией. Программа обеспечивает переключение между режимом отображения (в котором время идёт непрерывно) и режимом настройки (в котором ход времени приостановлен) по кнопке PD2, переключение формата отображения «ЧЧ.ММ.» / «ММ.СС» и циклический выбор настраиваемого элемента ЧЧ→ММ→СС→ЧЧ по кнопке PD3, а также изменение значения выбранного элемента кнопками PD0 и PD1 с ускоряющимся автоповтором при длительном удержании. Настраиваемый элемент визуально выделяется миганием с частотой 2 Гц.

Для реализации всех временных интервалов (обновление разрядов индикации, секундный счёт хода времени, частота мигания, пороги и периоды автоповтора кнопок) использовались исключительно прерывания таймера-счётчика Timer0, без применения функций программной задержки. В результате выполнения работы были получены практические навыки конфигурирования таймера-счётчика, организации многоуровневой обработки прерываний и построения динамической индикации на семисегментных индикаторах.