обьяМинистерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

—

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10

«Триггеры, счетчики и регистры»

по дисциплине «Электроника и схемотехника»

Выполнил

студент гр.5151001/40001                                         Антонов Г. Е.

<подпись>

Доцент                                                                          Супрун А.Ф.

<подпись>

Санкт-Петербург

2025 г.

1. Цель работы.

Изучить функционирования триггеров различных типов и экспериментально определить таблицы состояния (истинности) триггеров. Изучить функционирования счетчиков и регистров.

2. Ход работы:

1. Исследование асинхронного RS-триггера с инверсным входами

На рисунке 1 изображена схема RS-триггера с инверсными входами, были проведены измерения – результаты занесены в таблицу 1.

Рисунок 1 – Схема асинхронного RS-триггера.

| R | S | Q1 | Q2 | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | - | - | Запрещено |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | Q1 | Q2 | Хранение |

Таблица 1 – таблица состояний для асинхронного RS-триггера.

2. Исследование синхронного RS- триггера

Рисунок 2 – Схема синхронного RS-триггера

| S | C | R | Q1 | Q2 | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Q1 | Q2 | Хранение |
| 0 | 0 | 1 | Q1 | Q2 | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | Q1 | Q2 | Хранение |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | Q1 | Q2 | Хранение |
| 1 | 0 | 1 | Q1 | Q2 | Хранение |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | - | - | Запрещено |

Таблица 2 – таблица состояний для синхронного RS-триггера.

3. Исследование D-триггера (триггера задержки)

Рисунок 3 – Схема D-триггера с синхронным RS-триггером

| D | C | Q1 | Q2 | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Q1 | Q2 | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | Q1 | Q2 | Хранение |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Таблица 3 – таблица состояний для D-триггера

4. Исследование двухступенчатого триггера (MS-триггера)

Рисунок 4 – Схема MS-триггера

| S | C | R | Q1 | Q2 | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Q1 | Q2 | Хранение |
| 0 | 0 | 1 | Q1 | Q2 | Хранение |
| 1 | 0 | 0 | Q1 | Q2 | Хранение |
| 1 | 0 | 1 | Q1 | Q2 | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | Q1 | Q2 | Хранение |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | - | - | Запрещено |

Таблица 4 – состояний для MS-триггера

5. Исследование JK-триггера

Рисунок 5 – схема JK-триггера

| J | K | C | Q1 | Q2 | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Q1 | Q2 | Хранение |
| 1 | 0 | 0 | Q1 | Q2 | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | Q1 | Q2 | Хранение |
| 1 | 1 | 0 | Q1 | Q2 | Хранение |
| 1 | 1 | 1 | Q2 | Q1 | Инверсия |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Хранение |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Запись |
| 0 | 0 | 1 | Q1 | Q2 | Хранение |

Таблица 5 – таблица состояний для JK-триггера.

6. Исследование суммирующего счетчика на JK-триггера

Было проведено исследование суммирующего счётчика на JK-триггерах, взяты показания анализатора логических сигналов и по этим результатам построена таблица состояний.

У суммирующего счетчика входное двоичное число, хранимое в триггерах схемы, увеличивается при поступлении на его вход первого импульса. В исходном состоянии во всех триггерах счетчика записаны нули.

Рисунок 6 – Схема суммирующего счетчика на основе JK-триггера

Рисунок 7 – Временные диаграммы работы суммирующего счетчика

| N | Q0 | Q1 | Q2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 6 – таблица состояний суммирующего счетчика на JK-триггерах

7. Исследование вычитающего счетчика на JK-триггерах

Было проведено исследование вычитающего счетчика на JK-триггерах, взяты показания анализатора логических сигналов и построена таблица состояний.

Рисунок 8 – схема вычитающего счетчика на основе JK-триггера

Рисунок 9 – временная диаграмма вычитающего счетчика.

| N | Q2 | Q1 | Q0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7 – таблица состояний для вычитающего счетчика на основе JK-триггера.

8. Исследование суммирующего счетчика на JK-триггерах с дополнительным выходом R’.

Было проведено исследование суммирующего счетчика на JK-триггерах с дополнительным входом R, взяты показания анализатора логических сигналов и построена таблица состояний.

Рисунок 10 – схема суммирующего счетчика с дополнительным входом R

| N | Q0 | Q1 | Q2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |

Таблица 8 – таблица состояний суммирующего счетчика на JK-триггерах с дополнительным входом R.

9. Исследование последовательного регистра на D-триггерах.

Рисунок 12 – схема последовательного регистра на D-триггерах

| N | Q2 | Q1 | Q0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 9 – состояния последовательного регистра на D-триггерах.

3. Вывод.

В ходе лабораторной работы были изучены схемы триггеров различных типов и экспериментально определены таблицы состояний триггеров.