Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

—

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

«ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ»

по дисциплине «Электроника и схемотехника»

Выполнил

студент гр.5151001/40001                                         Антонов Г. Е.

<подпись>

Доцент                                                                        Супрун А.Ф.

<подпись>

Санкт-Петербург

2025 г.

1. Цель работы.

Изучить принципы преобразования сигнала из аналогового в цифровой и обратно. Изучить принцип функционирования аналогово-цифрового и цифро-аналогового преобразователей.

2. Ход работы:

1. Расчет опорного напряжение E0 на источнике питания V1

Было рассчитано и опорное напряжение  Е0 на источнике питания V1 для получения шага квантования ∆=15мВ.

Шаг квантования ∆ зависит от опорного напряжение E0 и количества разрядов ЦАП.

p = 3, так как три разряда.

Формула для шага квантования:  , следовательно, Е0=∆*2𝑝 = 15мВ * 23 = 120 мВ.

2. Исследование ЦАП (цифро-аналогового преобразователя)

Рассчитав опорное напряжение E0 = 120 мВ, была построена схема – рисунок 1.

Рисунок 1 – схема цифро-аналогового преобразователя.

Выходные напряжения представлены в таблице 1.

| S1 | S2 | S3 | Uвых,мВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 15 |
| 0 | 1 | 0 | 30 |
| 0 | 1 | 1 | 45 |
| 1 | 0 | 0 | 60 |
| 1 | 0 | 1 | 75 |
| 1 | 1 | 0 | 90 |
| 1 | 1 | 1 | 105 |

Таблица 1 – зависимость выходного напряжения от комбинации ключей.

Шаг квантования ∆ - наименьшее изменение выходного напряжения при изменении напряжения при изменении младшего разряда входного кода на единицу.

По полученным данным при переходе с 000 к 001, напряжение изменилось с 0 до 15 мВ, значит ∆ = 15 мВ, что соответствует расчетному значению.

Максимальное выходное напряжение Umax достигается при входном коде 111, которое равно 105 мВ. Проверим по формуле при р = 3:

Umax=23-1∆=105мВ. Полностью соответствует расчетам.

Далее построен ступенчатый график – рисунок 2.

Рисунок 2 – зависимость выходного напряжения от входного кода.

Далее вместо идеального усилителя был подставлен реальный усилитель и измерена длительность переднего фронта возникающего на выходе ЦАП искаженного импульса напряжения – рисунок 3.

Рисунок 3 – схема ЦАП для измерения быстродействия.

Рисунок 4 – длительность фронта импульса.

Длительность фронта импульса составила примерно 10 мкс.

3. Исследование АЦП (аналого-цифрового преобразователя)

Была собрана схема АЦП, на вход был подключен генератор треугольных импульсов с частотой 0,1 Гц, рисунок 5. Рассчитали и установили опорное напряжение АЦП: Е0 = 120 мВ

А также вычисли максимальное напряжение:

Umax = (23 - 1) * ∆ = 105 мВ

После всех описанных вычислений составим схему АЦП, рисунок 5.

Рисунок 5 – схема АЦП.

Рисунок 6 – показания построителя частотных характеристик

АЦП работает верно.

Включение на входе АЦП источника постоянного напряжения

- Рисунок 7 -  Схема АЦП с источником постоянного напряжения на входе

- Таблица 2. Зависимость выходного сигнала от напряжения

| Uвх,мВ | Сигнал |
| --- | --- |
| 0 | 000 |
| 15 | 001 |
| 30 | 010 |
| 45 | 011 |
| 60 | 100 |
| 75 | 101 |
| 90 | 110 |
| 105 | 111 |

Далее, был построен график зависимости выходного напряжения от входного кода.

- Рисунок 8 - Зависимость выходного напряжения от входного кода

Подача на вход АЦП входного сигнала и проверка соот-ия установленного двоичного кода на входе ЦАП и выходе АЦП.

Рисунок 9 - Схема из АЦП и ЦАП.

Двоичные коды, поданные с ЦАП, полностью совпадают со значениями на индикаторе в АЦП.

- Таблица 3. Соответствие двоичного кода со значениями индикатора

| S1 | S2 | S3 | Значениеиндикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 7 |

3. Вывод.

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы преобразования аналогового сигнала в цифровой и обратно. Были рассмотрены схемы цифро-аналогового (ЦАП) и аналого-цифрового (АЦП) преобразователей и приобретены навыки по определению их основных характеристик.