Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

—

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

«Основы работы в среде Atmel Studio.

Архитектура и система команд микроконтроллера Atmega32»

по дисциплине «Аппаратные средства вычислительной техники»

Выполнил	<подпись>	Антонов Г. Е.

студент гр. 5151001/40001

Проверил

Преподаватель                                          <подпись>	                    Семенов П. О.

Санкт-Петербург

2026 г.

1. Цель работы.

Изучение основ программирования микроконтроллеров семейства Atmel ATmega в среде разработки Atmel Studio. Знакомство с системой команд микроконтроллера ATmega32.

2. Теоретические сведения

2.1. Отладочная плата EasyAVR v7

Отладочная плата EasyAVR v7 является инструментальной платформой для разработки и отладки устройств на базе микроконтроллеров семейства Atmel AVR. Основные компоненты платы:

1) Встроенный программатор mikroProg для загрузки кода.

2) Четыре 8-разрядных порта ввода-вывода (PORTA, PORTB, PORTC, PORTD):

a) Каждый вывод имеет кнопку для ручного управления.

b) Каждый вывод имеет светодиод для визуализации состояния.

c) Выведены на три внешних разъёма для подключения периферии.

3) Интерфейсы связи:

a) UART с преобразователем FT232RL для связи через USB.

b) I²C шина с подключённой микросхемой EEPROM (1 КБ).

4) Встроенные устройства:

a) Четыре семисегментных индикатора.

b) Два потенциометра (имитация аналогового сигнала).

c) Динамик Piezo Buzzer (управление через ШИМ).

5) Разъёмы для расширения: ЖК-дисплей, сенсорная панель, датчики температуры, модули GPS, GSM, Wi-Fi, microSD и другие.

2.2. Микроконтроллер Atmel AVR ATmega32

ATmega32 — 8-разрядный RISC-микроконтроллер с гарвардской архитектурой. Основные характеристики:

1) Архитектура и производительность:

a) Гарвардская архитектура (раздельные шины для команд и данных).

b) Большинство команд выполняется за 1 такт.

c) 32 регистра общего назначения, напрямую подключённых к АЛУ.

d) Производительность до 16 MIPS на частоте 16 МГц.

2) Память:

a) 32 КБ Flash-памяти программ (с возможностью ISP-программирования).

b) 1 КБ EEPROM (энергонезависимая память данных).

c) 2 КБ SRAM (оперативная память).

3) Периферийные модули:

a) 32 программируемые линии ввода/вывода.

b) Таймеры/счётчики: два 8-разрядных и один 16-разрядный.

c) 4 канала ШИМ (PWM).

d) 8-канальный 10-битный АЦП.

e) Интерфейсы: USART, SPI, I²C (TWI).

f) Аналоговый компаратор.

g) Сторожевой таймер (Watchdog).

2.3. Система команд и программирование

1) Адресное пространство: раздельное для памяти программ (Flash) и данных (SRAM, регистры).

2) Регистр состояния SREG:

| Бит | Обозначение | Название | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | C | Carry Flag | Флаг переноса |
| 1 | Z | Zero Flag | Флаг нулевого результата |
| 2 | N | Negative Flag | Флаг отрицательного результата |
| 3 | V | Overflow Flag | Флаг переполнения |
| 4 | S | Sign Flag | Бит знака (S = N ⊕ V) |
| 5 | H | Half Carry Flag | Флаг половинного переноса |
| 6 | T | Transfer Bit | Пользовательский бит для операций с битами |
| 7 | I | Global Interrupt | Глобальное разрешение прерываний |

Таблица 1. Назначение битов регистра SREG

3) Форматы команд: используются различные способы адресации: прямая, относительная, косвенно-регистровая.

4) Особенности программирования: бит T регистра SREG используется командами BST и BLD. Обработка многоразрядных чисел с помощью команд для регистровых пар (ADIW, SBIW) и команд с учётом флага переноса (ADC, SBC, ROR, ROL). Средства ассемблера: директивы .def, .equ, макросы.

5) Формат HEX-файла: используется для загрузки кода в микроконтроллер. Состоит из записей, каждая содержит маркер начала, длину данных (RECLEN), адрес загрузки (LOAD OFFSET), тип записи (RECTYP), данные и контрольную сумму (CHKSUM).

3. Ход работы

В исходной программе был заменён фрагмент кода, отвечающий за функцию задержки, на код из варианта задания 3а:

delay:

LDI  R30, 104      ; y = 104

LDI  R29, 63       ; x = 63

delay_sub:

INC  R29

BRNE delay_sub

NOP

DEC  R30

BRNE delay_sub

RET

Далее был создан новый проект в Atmel Studio на языке ассемблера и размещён исходный код из п.1 в файле проекта. В папке проекта был сформирован «.lss»-файл и «.hex»-файл после компиляции исходного кода, после чего была произведена запись «.hex»-файла в контроллер с помощью программы AVRFlash.

3.1. Алгоритм работы программы (п. 3)

Программа реализует циклический сдвиг 32-разрядного числа (R0–R3) вправо с выводом результата на светодиоды портов PORTA–PORTD с задержкой. Алгоритм работы:

1) При старте выполняется JMP reset — переход на блок начальной настройки.

2) Блок reset: инициализируются регистры R0=1, R1=R2=R3=0; все порты настраиваются на вывод (OUT DDRA/B/C/D); настраивается стек.

3) Основной цикл loop: сохраняется бит 0 регистра R0 во флаг T (BST); выполняется логический сдвиг R3 вправо (LSR) и циклический сдвиг R2, R1, R0 (ROR); бит 7 регистра R3 заполняется значением флага T (BLD); значения выводятся на порты; вызывается функция задержки delay (CALL); выполняется RJMP loop.

4) Функция delay: реализует программную задержку через два вложенных цикла на регистрах R30 (y) и R29 (x).

Рис. 1 – Блок-схема работы алгоритма программы

3.2. Зависимость числа тактов от x и y (п. 4)

Функция delay содержит внутренний цикл (регистр R29) и внешний (регистр R30). Стоимость команд: LDI — 1 такт, INC — 1 такт, BRNE (переход) — 2 такта, BRNE (нет перехода) — 1 такт, NOP — 1 такт, DEC — 1 такт, RET — 4 такта.

Первый проход внутреннего цикла (R29 начинает с x = 63):

N_вн.1 = 3 × (255 - x) + 2  тактов

Последующие проходы (R29 начинает с 0, полные 256 итераций):

N_вн.x = 3 × 255 + 2 = 767  тактов

Общая формула:

N = 2 + N_вн.1 + 4×(y-1) + N_вн.x×(y-1) + 3 + 4

N = 3×(255-x) + 771×(y-1) + 11

3.3. Расчёт x и y для задержки 0,01 с (п. 5)

Требуемое число тактов при тактовой частоте 8 МГц:

N = 0,01 × 8 000 000 = 80 000 тактов

Подставляем в формулу и подбираем y = 104:

771 × 103 = 79 413

80 000 - 79 413 - 11 = 576

3×(255-x) = 576  →  255-x = 192  →  x = 63

Проверка:

N = 3×192 + 771×103 + 11 = 576 + 79 413 + 11 = 80 000 ✓

t = 80 000 / 8 000 000 = 0,01 с ✓

Итоговые значения: x = 63 (R29 = 63), y = 104 (R30 = 104). Дополнительные NOP не требуются.

3.4. Анализ .lss-файла (п. 6)

Были изучены метки программы и их адреса в ПЗУП (в словах):

| Название метки | Адрес в ПЗУП |
| --- | --- |
| delay: | 000002 |
| delay_sub: | 000004 |
| reset: | 00000a |
| loop: | 000019 |

Таблица 2. Метки программы и их адреса в ПЗУП

Также были рассмотрены форматы команд в части состава и размерности операндов:

| Операнды в команде | Примеры команд |
| --- | --- |
| 1 × 16-битный адрес программы | JMP reset, CALL delay |
| 1 × регистр (R0–R31) | INC R29, DEC R30, ROR R2, LSR R3 |
| 2 × регистра (R0–R31) | MOV R0, TMP |
| 1 × регистр (R16–R31) + 8-бит константа | LDI R30, 104, LDI R29, 63 |
| 1 × регистр + битовый номер (0–7) | BST R0, 0, BLD R3, 7 |
| 1 × I/O-регистр + регистр (R0–R31) | OUT DDRA, TMP, OUT PORTA, R0 |
| Относительное смещение 7 бит | BRNE delay_sub |
| Без операндов | NOP, RET |

Таблица 3. Форматы команд в части состава и размерности операндов

Пример разбора команды BRNE delay_sub (машинный код f7f1). В AVR используется little-endian, поэтому байты читаются: F7 F1 → 0xF7F1:

0xF7F1 = 1111 0111 1111 0001

Формат BRNE: 1111 01kk kkkk k001

k-биты: 11 1111 0 → 1111110

Знаковое 7-битное число: инвертируем → 0000001, +1 → 0000010 = 2, k = -2.

После fetch: PC = 0x0006

Новый PC = 0x0006 + (-2) = 0x0004 = delay_sub ✓

3.5. Анализ .hex-файла (п. 7)

Было изучено содержимое .hex файла. Первый байт в записи означает количество байт данных (RECLEN), следующие 2 байта — адрес загрузки (LOAD OFFSET), четвёртый байт — тип записи (RECTYP), далее данные и байт контрольной суммы (CHKSUM).

:020000020000FC

:100000000C940A00E8E6DFE3D395F1F70000EA95E7

:10001000D9F7089541E0042E4427142E242E342EBF

:100020004FEF4ABB47BB44BB41BB48E04EBF4FE527

:100030004DBF00FA369427941794079437F80BBAFB

:0C00400018BA25BA32BA0E940200F3CFB1

:00000001FF

| Строка | Тип | RECLEN (байт) | Слов | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 — Extended Addr | 2 (служебная) | — | — |
| 2 | 00 — Data | 16 | 8 | 0x0000 |
| 3 | 00 — Data | 16 | 8 | 0x0010 |
| 4 | 00 — Data | 16 | 8 | 0x0020 |
| 5 | 00 — Data | 16 | 8 | 0x0030 |
| 6 | 00 — Data | 12 | 6 | 0x0040 |
| 7 | 01 — EOF | 0 | — | — |

Таблица 4. Структура .hex-файла

Количество записей = 7. Количество машинных слов = (16+16+16+16+12) / 2 = 76 / 2 = 38 слов.

3.6. Порядок выполнения команды SUB R21, R1 (п. 8)

Команда SUB R21, R1 выполняет вычитание: R21 = R21 − R1. Формат SUB: 0001 10rd dddd rrrr, где d — R21 = 10101, r — R1 = 00001:

= 0001 1001 0101 0001 = 0x1951

Этапы выполнения внутри процессора:

1) Передача адреса текущей команды из PC в память программ (ПЗУП). По шине адреса передаётся 16-битный адрес команды SUB.

2) Выборка команды из ПЗУП и запись в регистр команды: слово 0x1951.

3) Увеличение счётчика команд: PC = PC + 1.

4) Декодирование команды: УУ определяет — старшие биты 0001 10 → SUB, нужно вычитание двух регистров.

5) Извлечение адресов операндов: d = 10101 = 21 → R21 (приёмник); r = 00001 = 1 → R1 (источник).

6) Извлечение значений операндов из регистрового файла: содержимое R21 и R1 передаются на входы АЛУ.

7) Выполнение операции в АЛУ: результат = R21 − R1.

8) Обновление флагов в SREG: Z=1 если результат=0; N=1 если результат отрицательный; C=1 если был заём; V=1 если переполнение; S = N XOR V.

9) Запись результата в регистровый файл: результат → R21.

Задействованные узлы МК:

• Память программ (ПЗУП) — хранит машинный код команды.

• Счётчик команд (PC) — указывает адрес команды.

• Регистр команды — временное хранение команды при декодировании.

• Декодер команд (УУ) — определяет тип операции и операнды.

• Регистровый файл (РОН) — предоставляет доступ к R21 и R1.

• АЛУ — выполняет операцию вычитания.

• Регистр флагов SREG — обновляет флаги по результату.

3.7. Расшифровка машинных слов варианта 3а (п. 9)

По варианту 3а заданы машинные слова: BB4A и EF4F.

Мнемоника команды — это человекочитаемое название команды ассемблера с операндами, соответствующее машинному коду. Например, BB4A — машинный код; OUT DDRA, R20 — мнемоника.

Расшифровка BB4A:

0xBB4A = 1011 1011 0100 1010

Формат OUT: 1011 1AAr rrrr AAAA

A = 01 1010 = 0x1A = 26  →  DDRA (из m32def.inc)

r = 1 0100  = 20         →  R20 = TMP

Мнемоника: OUT DDRA, TMP

Расшифровка EF4F:

0xEF4F = 1110 1111 0100 1111

Формат LDI: 1110 KKKK dddd KKKK

K = 1111 1111 = 0xFF = 255

d = 0100 = 4  →  16 + 4 = 20  →  R20 = TMP

Мнемоника: LDI R20, 255  (псевдоним SER TMP)

Данные команды были помещены в конец исходного кода, после чего программа была скомпилирована снова. В .lss файле были найдены вставленные команды и проверен их код. Таким образом была проверена правильность расшифровки.

4. Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены основы программирования микроконтроллера ATmega32 в среде Atmel Studio, а также исследована архитектура и система команд данного микроконтроллера. Была успешно реализована программа с использованием ассемблера, рассчитана функция задержки на 0,01 секунды (x=63, y=104), проанализированы .lss и .hex файлы, расшифрованы машинные слова BB4A (OUT DDRA, TMP) и EF4F (LDI R20, 255). Полученные навыки позволяют эффективно разрабатывать и отлаживать программное обеспечение для микроконтроллеров семейства AVR.

5. Ответы на контрольные вопросы

1) Перечислите основные узлы микроконтроллера ATmega32 и укажите их назначение.

• Память программ (Flash-память, 32 КБ) — хранит исполняемый код программы.

• Оперативная память (SRAM, 2 КБ) — используется для временного хранения данных во время работы программы.

• EEPROM (1 КБ) — энергонезависимая память для хранения данных, сохраняющихся после отключения питания.

• Порты ввода-вывода (PORTA–PORTD) — обеспечивают взаимодействие с внешними устройствами (кнопки, светодиоды, дисплеи и др.).

• Таймеры-счётчики (два 8-разрядных и один 16-разрядный) — используются для отсчёта времени и генерации ШИМ.

• АЦП (10-битный, 8 каналов) — преобразует аналоговые сигналы в цифровые данные.

• Интерфейсы USART, SPI, I²C — обеспечивают обмен данными с другими устройствами.

• Аналоговый компаратор — сравнивает два аналоговых напряжения.

• Watchdog-таймер — автоматически перезагружает МК при зависании.

• Блок прерываний — обеспечивает реакцию на внешние и внутренние события.

• АЛУ — выполняет арифметические и логические операции.

2) Укажите, в чём проявляются признаки RISC-архитектуры в микроконтроллере ATmega32. В чём преимущества и недостатки приведённых особенностей?

Признаки RISC-архитектуры:

• Большинство команд выполняется за один такт.

• Фиксированная длина команд (16 бит, редко 32 бит).

• Упрощённая система команд (131 инструкция).

• 32 регистра общего назначения, напрямую подключённых к АЛУ.

• Раздельные шины для памяти программ и данных.

Преимущества: высокая скорость выполнения команд; эффективное использование регистров снижает обращения к памяти.

Недостатки: сложные операции требуют нескольких команд; фиксированная длина команд может приводить к менее плотному коду по сравнению с CISC.

3) От чего зависит время выполнения команд CPSE и BRHS? Приведите примеры кода, приводящие к различной продолжительности выполнения указанных команд.

Время выполнения CPSE зависит от равенства операндов и длины следующей команды: если операнды не равны — 1 такт; если равны и следующая команда 1 слово — 2 такта; если равны и следующая команда 2 слова — 3 такта. Время BRHS: если флаг H установлен — 2 такта; если H=0 — 1 такт.

a) LDI R29,10 / LDI R30,20 / CPSE R29,R30  →  1 такт (не равны)

b) LDI R29,10 / LDI R30,10 / CPSE R29,R30 / NOP  →  2 такта (равны, 1 слово)

c) LDI R29,10 / LDI R30,10 / CPSE R29,R30 / JMP loop  →  3 такта (равны, 2 слова)

4) Приведите пример выполнения циклического сдвига вправо 8-разрядного числа без использования флага T. Приведите пример из трёх машинных команд, обеспечивающих сложение 24-разрядного числа с 24-разрядной константой.

Циклический сдвиг вправо 8-разрядного числа (бит 0 → бит 7) без флага T:

MOV  R17, R16   ; копируем число

LSR  R17        ; сдвигаем копию влево — бит 0 уходит в C

ROR  R16        ; сдвигаем вправо с переносом C в бит 7

Сложение 24-разрядного числа (R18:R17:R16) с 24-разрядной константой 0xEEDDCD:

SUBI R16, 0xCD  ; младший байт

SBCI R17, 0xDD  ; средний байт с учётом переноса

SBCI R18, 0xEE  ; старший байт с учётом переноса

5) Обоснуйте, чем вызваны ограничения допустимых значений номеров регистров и диапазонов констант в некоторых командах микроконтроллера ATmega32?

Данные ограничения связаны с фиксированным 16-битным размером команды. Если бы все регистры (0–31) и любые константы (0–255) были доступны во всех командах, потребовались бы дополнительные биты кодирования, что привело бы к увеличению длины команд до 32 бит или уменьшению количества доступных операций. Например, LDI использует только 4 бита для номера регистра (кодирует R16–R31), освобождая 8 бит для константы.

Приложение 1

.def TMP = R20

.org $000

JMP reset ; Указатель на начало программы

; Функция паузы

; 2 + (3 * (255 - x) + 2 + 4) + ((3 * 255) + 2 + 4) * (y - 2) + (3*255 + 2 + 3) + 4 = 80 000, x = 63, y = 104

delay:

LDI  R30, 104; y

LDI  R29, 63; x

delay_sub:

INC  R29

BRNE delay_sub

NOP

DEC  R30

BRNE delay_sub

RET

; Начальная настройка

reset:

; настройка исходных значений

LDI  TMP, 0x01;

MOV  R0, TMP

CLR  TMP;

MOV  R1, TMP

MOV  R2, TMP

MOV  R3, TMP

; настройка портов ввода-вывода

SER  TMP ; 0xFF

OUT  DDRA, TMP ; Вывод

OUT  DDRB, TMP ; Вывод

OUT  DDRC, TMP ; Вывод

OUT  DDRD, TMP ; Вывод

; Установка вершины стека в конец ОЗУ

LDI  TMP, HIGH(RAMEND) ; Старшие разряды адреса

OUT  SPH, TMP

LDI  TMP, LOW(RAMEND) ; Младшие разряды адреса

OUT  SPL, TMP

; Основной цикл

loop:

; Циклический сдвиг 32-разрядного числа R0-R3

BST R0, 0 ; сохранение младшего бита во флаге Т

LSR R3 ; логический сдвиг вправо

ROR R2 ; циклический сдвиг вправо

ROR R1 ; циклический сдвиг вправо

ROR R0 ; циклический сдвиг вправо

BLD R3, 7 ; заполнение 7 бита значением из флага T

; Вывод 32-разрядного числа R0-R3 на порты PORTA-PORTD

OUT PORTA, R0

OUT PORTB, R1

OUT PORTC, R2

OUT PORTD, R3

; Пауза

CALL delay;

; Возврат в начало основного цикла

RJMP loop

OUT DDRA, R20

LDI R20, 0xFF